# 基于机器学习的智能网络流量安全分析系统

## SmartTraffic：设计与实现

## 摘要

随着互联网流量以年均30%的复合增长率持续增长，网络流量分类与安全分析在网络管理、服务质量保障和网络安全审计等领域的重要性日益凸显。然而，传统基于端口和深度包检测（DPI）的分析方法难以应对当前超过95%的TLS加密流量带来的挑战。本文设计并实现了一个名为SmartTraffic的智能网络流量安全分析系统。该系统采用"统计特征+机器学习"的技术路线，在不解密加密流量的前提下实现了七类网络应用的自动识别。系统创新性地引入了TCP/IP五层模型的结构化分析框架——从物理层的包大小分布到应用层的AI分类，每一层均设有独立的统计维度和可视化面板。此外，系统内置了IP情报库、八维度风险评估引擎和离线GeoIP物理地址定位模块，提供多维度的安全分析能力。系统采用管道化架构设计，将流量分析分解为抓包、协议解析、流重组、特征提取、AI推理和安全分析六个独立处理阶段，各模块间通过线程安全队列解耦。前端基于React 18和ECharts构建了赛博朋克风格的实时可视化仪表盘，通过WebSocket协议接收后端推送的分类结果与统计数据。实验结果表明，系统能够在真实网络环境中稳定运行，AI分类器在三级弹性降级策略下保持高可用性，数据处理管道延迟低于5毫秒每包，满足实时分析需求。

关键词： 网络流量分类；加密流量分析；机器学习；五层模型；安全风险评估；实时可视化

## Abstract

With Internet traffic growing at a compound annual rate of 30%, network traffic classification and security analysis have become increasingly critical in network management, Quality of Service (QoS) assurance, and cybersecurity auditing. However, traditional methods based on port-based classification and Deep Packet Inspection (DPI) struggle to address the challenges posed by the widespread adoption of TLS encryption, which now accounts for over 95% of Internet traffic. This paper presents SmartTraffic, an intelligent network traffic security analysis system. The system adopts a "statistical features + machine learning" approach to automatically identify seven categories of network applications without decrypting encrypted traffic. It innovatively introduces a structured analysis framework based on the TCP/IP five-layer model, where each layer—from physical-layer packet size distribution to application-layer AI classification—features independent statistical dimensions and visualization panels. Furthermore, the system integrates an IP intelligence database, an eight-dimensional risk assessment engine, and an offline GeoIP geolocation module to provide multi-faceted security analysis capabilities. The system employs a pipeline architecture that decomposes traffic analysis into six independent processing stages—capture, parsing, flow reassembly, feature extraction, AI inference, and security analysis—with modules decoupled through thread-safe queues. The frontend, built with React 18 and ECharts, presents a cyberpunk-styled real-time visualization dashboard that receives classification results and statistical data from the backend via the WebSocket protocol. Experimental results demonstrate that the system operates stably in real network environments, the AI classifier maintains high availability under a three-tier graceful degradation strategy, and the data processing pipeline latency remains below 5 milliseconds per packet, meeting real-time analysis requirements.

Keywords: Network Traffic Classification; Encrypted Traffic Analysis; Machine Learning; Five-Layer Model; Security Risk Assessment; Real-Time Visualization

## 1 引言

### 1.1 研究背景

近年来，互联网流量呈现爆发式增长态势。根据Cisco年度互联网报告，全球IP流量预计将在未来三年内增长三倍以上，其中视频流量将占据总流量的82%。与此同时，网络安全威胁也日益严峻——根据国家互联网应急中心（CNCERT）的统计，2024年我国境内遭受网络攻击的事件数量较上一年增长了37%，其中涉及加密流量的攻击占比首次超过60%。

在网络管理实践中，流量分类与识别是实现QoS保障、带宽管理、异常检测和安全审计的基础能力。然而，传统的流量分析方法面临两大技术挑战：

挑战一：加密流量的普及导致DPI失效。 截至2025年，全球HTTPS网页加载比例已超过95%。TLS 1.3协议的广泛部署使得传输层安全握手过程中的证书信息也被加密，传统的深度包检测（Deep Packet Inspection, DPI）技术——依赖于载荷中的明文特征匹配（如HTTP请求头、未加密的证书字段等）——在面对加密流量时基本无效。

挑战二：端口分类方法准确率持续下降。 基于IANA注册端口的分类方法曾经是最简单有效的流量识别手段。然而，随着P2P应用、云服务和CDN的普及，大量应用使用动态端口、端口伪装或隧道技术来规避检测。研究表明，单纯依赖端口号的分类准确率已从2010年的约80%下降至2024年的不足60%。

挑战三：缺少集成化的分析平台。 现有的网络分析工具（如Wireshark、tcpdump）功能强大但面向专家用户，学习曲线陡峭。商业安全产品（如SolarWinds、Darktrace）功能完善但价格昂贵且架构封闭。学术界的研究工作多集中于算法层面的创新，缺少将理论方法转化为可用的工程系统的完整实践。

### 1.2 国内外研究现状

加密流量分类是近年来网络研究领域的热点方向。本节从技术路线角度梳理国内外研究现状。

基于统计特征的方法。 Moore等人[1]在2005年提出了基于248维流统计特征的流量分类框架，为后续研究奠定了方法论基础。该方法的核心理念是：即使载荷内容被加密，流量的外部统计特征（如包大小分布、到达间隔、流持续时间等）仍然能够反映应用类型的内在差异。随后，nDPI、Cisco NBAR等工业级方案验证了该方法在真实网络环境中的有效性。统计特征方法的主要优势在于——不需要访问载荷内容、计算效率高、对加密流量有效；局限在于需要足够的流样本量才能提取有区分力的特征。

基于机器学习的方法。 随着scikit-learn等机器学习框架的成熟，研究者开始在统计特征基础上引入监督学习模型。Random Forest、XGBoost和SVM被广泛用于流量分类任务。Alshammari和Znati[2]的实验表明，Random Forest在加密流量分类任务上的准确率可达85%-92%，且对特征缺失和噪声数据具有较好的鲁棒性。近期的研究趋势是引入深度学习模型——Lotfollahi等人[3]提出了基于CNN和LSTM的端到端加密流量分类框架DeepPacket，在不进行人工特征工程的情况下达到了95%以上的准确率。然而，深度学习方法在实时性（推理延迟通常在数十毫秒级以上）和可解释性方面存在明显不足。

基于图神经网络的方法。 最新的研究方向利用图神经网络（GNN）对通信拓扑关系建模。Shen等人[4]提出了GraphTraffic，将网络中的IP地址建模为图的节点，将通信流量建模为边，通过图卷积网络学习节点和边的嵌入表示，在恶意流量检测任务上超越了传统方法。然而，GNN方法的实时性较差，目前主要应用于离线分析场景。

安全分析平台的工业实践。 在工业界，SIEM（安全信息和事件管理）系统如Splunk、IBM QRadar已广泛应用于企业安全运营中心（SOC）。然而，这些系统通常需要部署大量的数据采集探针、依赖云端分析引擎、且授权费用高昂（年度费用可达数十万元），不适合个人用户、小型组织或教学实验场景。

### 1.3 本文工作

综合以上分析，本文设计并实现了SmartTraffic——一个面向个人用户和教学场景的轻量级智能网络流量安全分析系统。本文的主要贡献包括：

1. 提出并实现了"统计特征+机器学习"的加密流量分类方案。 系统从网络流中提取30维统计特征向量，使用Random Forest进行七类应用识别（视频、游戏、网页、下载、会议、音乐、其他），在不解密流量的前提下达到实用级别的分类准确率。同时设计了三级弹性降级策略（ML模型→启发式规则→随机兜底），确保系统在模型缺失或异常状态下仍可运行。

2. 创新性地将TCP/IP五层模型引入流量分析框架。 系统不仅做应用层分类，而是从物理层的包大小分布到应用层的AI分类，每一层都设有独立的统计维度和交互式可视化面板。这种纵深分析方式使学生和研究人员能够直观地观察网络协议栈每一层的实际运行状态，也为安全分析提供了多维度的数据支撑。

3. 构建了无外部依赖的离线安全分析引擎。 系统内置IP情报库（覆盖40+互联网服务商）、八维度风险评估模型和GeoIP物理地址离线定位模块（覆盖中国20+省市和全球60+国家）。所有分析均在本地完成，无需调用任何云API，保护用户隐私。

4. 完成了从底层抓包到前端可视化的完整系统工程。 系统采用管道化架构，将流量分析的六个处理阶段模块化设计，模块间通过线程安全队列解耦。前端基于React 18和ECharts构建了赛博朋克风格的实时可视化仪表盘，通过WebSocket协议实现低延迟（<100ms）的数据推送。

### 1.4 论文结构

本文的其余部分组织如下：第2节详细阐述系统的架构设计和技术选型。第3节介绍核心模块的实现方法，包括数据管道、AI分类器、安全分析引擎和数据库设计。第4节描述前端仪表盘的设计与实现。第5节展示系统的运行效果和性能评估。第6节讨论本文工作的创新点与局限性。第7节总结全文并展望未来工作。

## 2 系统设计

### 2.1 设计理念

SmartTraffic的设计遵循四个核心原则：

管道化（Pipeline Architecture）。 将复杂的流量分析流程分解为串行的独立处理阶段，每个阶段由专门的模块负责。模块之间通过线程安全队列（queue.Queue）通信。这种设计带来的好处是：（1）每个模块可以独立开发、测试和优化；（2）模块可以独立替换——例如，将Random Forest分类器替换为XGBoost不影响其他模块；（3）可以在管道中插入新的处理阶段而不破坏现有结构。

弹性降级（Graceful Degradation）。 系统在多个层面设有降级机制。在抓包层面：管理员权限+Npcap驱动→真实抓包模式，权限或驱动缺失→模拟数据生成模式。在分类层面：训练好的ML模型可用→模型推理，模型文件缺失→启发式规则，规则匹配失败→随机兜底。在兼容性层面：自动适配scapy 2.4至2.6版本间的API差异。这种层层递进的弹性设计确保了系统在各种运行环境下的可用性。

离线优先（Offline-First）。 所有核心分析能力（AI分类、IP情报、风险评估、GeoIP定位）均离线运行，不依赖外部API。这一设计决策基于两个考量：（1）网络流量数据属于敏感个人信息，不应上传到第三方服务；（2）教学和实验场景可能不具备稳定的互联网连接。

实时可视化（Real-Time Visualization）。 分析结果通过WebSocket协议低延迟推送到前端，前端基于ECharts和React构建交互式仪表盘。后台CPU密集型的管道处理与前端用户交互完全异步，互不阻塞。

### 2.2 系统架构

SmartTraffic采用经典的浏览器-服务器（B/S）架构，整体分为三层，如图1所示。

前端层（Presentation Layer）。 基于React 18框架和Vite构建工具开发的单页面应用，运行在用户浏览器中。前端内部细分为七个组件：ControlBar（控制栏，负责网卡选择、启停控制和状态显示）、StatsBar（统计卡片，展示总流量/速率/包数/时长）、PieChart（ECharts环形饼图，展示类别分布）、LineChart（ECharts面积图，展示流量的秒级趋势）、RecordTable（实时记录表格，支持点击展开五层详情面板）、PacketDetail（数据包详情面板，展示五层协议字段和安全分析结果）、HistoryModal（历史记录弹窗，支持会话管理、日期筛选、五层聚合分析和记录删除）。前端通过两种协议与后端通信：HTTP REST用于启停控制、网卡列表获取、历史查询和会话管理等请求-响应式操作；WebSocket用于接收后端主动推送的分类结果和统计汇总。

后端层（Application Layer）。 基于Flask Web框架和Flask-SocketIO插件构建的Python应用服务器。后端内部包含三个功能子系统：（1）REST API模块——基于Flask Blueprint机制组织的路由系统，暴露七个接口端点（/api/cards、/api/status、/api/start、/api/stop、/api/history、/api/sessions、/api/dates）；（2）WebSocket通信模块——基于Socket.IO v4协议的事件驱动推送系统，使用eventlet协程引擎管理后台定时任务，每2秒推送classification事件（含完整的五层协议字段和安全分析JSON），每5秒推送statistics事件（含总流量、速率、包数和各类别分布统计）；（3）数据管道模块（Pipeline）——系统的核心计算引擎，由六个串行处理阶段组成，将原始数据包逐步转化为结构化的分类记录和安全分析结果。

数据层（Data Layer）。 基于SQLite3嵌入式关系数据库，采用三表设计（capture_session会话表、flow流表、classification分类记录表），表间通过外键建立关联，共建有8个B-Tree索引加速查询。所有分类记录、五层协议字段（MAC地址、TTL、TCP标志位等）和特征向量均持久化存储。数据层还包含自动迁移机制——当软件升级新增数据库列时，通过`_migrate()`方法自动检测并执行ALTER TABLE操作，保证数据库schema与代码同步。

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    前端层 (Presentation Layer)                    │
│  React 18 + Vite + ECharts + Socket.IO Client                    │
│  ControlBar │ StatsBar │ PieChart │ LineChart │ RecordTable      │
│            │   WebSocket (Socket.IO v4)    │  HTTP REST           │
└────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┘
             │                              │
┌────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┐
│                    后端层 (Application Layer)                     │
│  Flask + Flask-SocketIO + eventlet (Python 3.10+)                │
│                                                                   │
│  ┌─────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌────────────────────┐  │
│  │  REST API    │  │  WebSocket 推送   │  │  数据管道(Pipeline) │  │
│  │  /api/cards  │  │  classification  │  │                    │  │
│  │  /api/status │  │  (每2秒)         │  │  capture_manager   │  │
│  │  /api/start  │  │  statistics      │  │  → packet_parser   │  │
│  │  /api/stop   │  │  (每5秒)         │  │  → flow_reassembly │  │
│  │  /api/history│  │                  │  │  → feature_extract │  │
│  │  /api/sessions│ │  后台任务调度     │  │  → inference       │  │
│  │  /api/dates  │  │  eventlet协程    │  │  → security_analysis│  │
│  └──────┬───────┘  └──────────────────┘  └─────────┬──────────┘  │
│         │                                          │              │
│  ┌──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┐  │
│  │              SQLite Database (smarttraffic.db)              │  │
│  │  capture_session │ flow │ classification │ 8 indexes       │  │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
└───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                            │  scapy.sniff() + Npcap Driver
┌───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┐
│                    数据层 (Network Layer)                         │
│  Npcap Kernel Driver (WinPcap API-compatible Mode)               │
│  物理网卡 (Ethernet / WiFi 802.11)                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

图1 SmartTraffic 系统架构图

### 2.3 数据管道设计

数据管道是系统最核心的计算引擎，将原始网络数据包经过六个阶段的串行处理，逐步转化为结构化的分类记录和安全分析结果。

第一阶段：抓包管理（capture_manager.py）。 基于scapy库的`sniff()`函数从物理网卡捕获原始数据包。系统支持双模式运行——在同时满足管理员权限和Npcap驱动可用时，使用真实抓包模式（`conf.use_pcap=True, conf.use_npcap=True`），直接读取物理网卡的原始帧；否则降级为模拟数据生成模式（`_capture_simulated()`），使用内置的随机数据生成器按特定分布生成仿真数据包，确保系统在任何环境下均可运行。抓包线程（`threading.Thread`）与主处理线程通过`queue.Queue(maxsize=10000)`线程安全队列通信。队列满时自动丢弃最旧的数据包，保证内存不溢出。

第二阶段：协议解析（packet_parser.py）。 将scapy原始数据包对象解析为标准化的Python字典结构。解析器支持两种链路层协议——Ethernet（`Ether`层，用于有线网络）和WiFi 802.11（`Dot11`层+可选的`RadioTap`封装头，用于无线网络）。从链路层到应用层，解析器共提取18个关键字段：源/目的MAC地址（`Ether.src/.dst`）、帧类型（单播/组播/广播，通过MAC首字节奇偶位判断）、源/目的IP地址（`IP.src/.dst`）、TTL生存时间（`IP.ttl`）、IP版本号（`IP.version`）、分片标志DF/MF（`IP.flags`）、协议类型（TCP/UDP/ICMP）、源/目的端口号（`TCP.sport/.dport`）、TCP标志位字符串（按位解析FIN/SYN/RST/PSH/ACK/URG/ECE/CWR）、TCP窗口大小（`TCP.window`）和传输层以上载荷大小（`IP.len - IP.ihl*4 - TCP.dataofs*4`）。为解决scapy不同版本的API差异，解析器采用梯度降级导入策略——IPv6（新版位于`scapy.layers.inet`，旧版位于`scapy.layers.inet6`）和Dot11（极旧版本可能不存在）均使用try/except ImportError分别处理。

第三阶段：流重组（flow_reassembly.py）。 基于五元组（源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议）将离散数据包聚合为网络流（Flow）对象。流表使用Python字典维护，键为五元组的字符串拼接哈希值。每条流记录包含包列表、总字节数、起始时间和最后活跃时间。系统根据协议类型实施差异化超时清理策略：TCP流60秒无活动自动过期（因为TCP有明确的三次握手和四次挥手，流持续时间较长），UDP流30秒无活动自动过期（UDP是无连接协议，流边界模糊），ICMP流10秒无活动自动过期。流清理定时器每30秒运行一次。

第四阶段：特征提取（feature_extractor.py）。 从Flow对象中提取30维统计特征向量。特征向量分为六个类别：（1）包统计特征（维度0-1）：包计数的对数缩放值和总字节数的对数缩放值；（2）包长分布特征（维度2-4）：平均包大小、最大包大小和变异系数（标准差/均值）；（3）时间特征（维度5-6）：流持续时间和每秒字节速率的对数缩放值；（4）端口编码特征（维度7-8）：源端口的对数缩放值和目的端口类别的归一化映射值（16类常见服务端口）；（5）首尾包特征（维度9-10）：第一个包和最后一个包大小的对数缩放值；（6）协议特征（维度11）：TCP/0, UDP/0.33, ICMP/0.66的三值编码。此外，维度12-19为派生统计特征，包括端口比率、小包比例（<100B）、大包比例（>1400B）、包长跨度、常见服务端口标记、客户端端口标记、每包平均间隔和总包数的对数。维度20-22为协议标记特征——is_HTTPS（443/TCP）、is_DNS（53/UDP）、is_HTTP（80/TCP），本质上是将端口行为与协议类型组合编码为布尔特征。维度23-29为保留位，用于后续扩展和训练真实模型时填充额外特征。所有数值特征在提取后应用log1p归一化，将大范围值映射到[0, 1]区间。

第五阶段：AI推理（inference.py）。 采用三级弹性降级分类策略。第一级：加载joblib序列化的Random Forest模型（100棵决策树、最大深度12、最小叶节点样本数5），调用`predict_proba()`获取概率分布后取argmax得到分类标签。第二级（降级触发条件：model.pkl不存在、joblib加载失败、或predict_proba抛出异常）：七条启发式规则——(a) DNS查询（53/UDP）→网页（82%），(b) HTTP明文（80/TCP）→网页（78%），(c) HTTPS+大包比例>30%+速率>0.3→视频（85%），(d) HTTPS+速率>0.5+大包>40%→下载（80%），(e) 小包>60%+包间隔<0.2→游戏（76%），(f) HTTPS+低速率<0.25→网页（74%），(g) UDP+小包>40%→音乐（66%）。第三级（规则匹配失败）：均匀随机选择七个类别之一，置信度随机在55-75%之间。三级降级策略保证了系统在模型缺失或异常状态下的健壮性。

第六阶段：安全分析（security_analyzer.py + geoip.py）。 包含三个子模块：（1）IP情报匹配——内置40+条IP规则，覆盖Google、Cloudflare、Microsoft、Amazon、腾讯、阿里、字节跳动、百度等主流互联网服务商，使用Python `ipaddress`标准库做CIDR匹配，时间复杂度O(n)（n=规则数）；（2）八维度风险评估——分别检查端口风险（已知高危端口如445/SMB、3389/RDP）、后门端口（4444/Metasploit、31337/BackOrifice）、协议异常（ICMP大载荷>100B、DNS大包>512B）、SYN扫描特征（高端口SYN无ACK）、TTL异常（<30疑似隧道/代理）、窗口大小异常（>65535）、高危端点（未知公网IP+后门端口组合）、横向移动（内网→内网的管理端口如SMB/RDP/SSH访问），每维度独立评分后累加为0-100的总风险分；（3）离线GeoIP定位——内置中国20+省市（含经纬度坐标）和全球60+国家/地区的IP段映射表，IP→国家→城市→坐标的查找链路，全程离线运行。

### 2.4 数据库设计

系统使用SQLite3数据库进行数据持久化存储，数据库文件位于`backend/data/smarttraffic.db`。采用WAL（Write-Ahead Logging）模式和`check_same_thread=False`配置以支持多线程并发访问。数据库包含三张核心表和八条索引，实体关系如图2所示。

capture_session（会话表）。 记录每次"开始抓包→停止抓包"的会话元信息。字段包括：自增主键id、网卡名称interface、会话开始时间start_time、会话结束时间end_time（停止时回填）、总包数total_packets、总字节数total_bytes、会话状态status（running/stopped/error）和创建时间created_at。

flow（流表）。 按五元组唯一标识一条网络流。字段包括：自增主键id、关联会话session_id（外键）、五元组哈希flow_id（UNIQUE约束）、源/目的IP地址、源/目的端口号、协议类型、流内总包数pkt_count、流内总字节数total_bytes、流开始时间start_time（Unix时间戳）、最后活跃时间last_seen和创建时间created_at。

classification（分类记录表）。 记录每一次AI推理的完整结果。字段包括：自增主键id、关联会话session_id（外键，冗余用于加速查询）、关联流flow_id（外键）、分类标签label、置信度confidence、30维特征向量features（JSON字符串）、五层协议扩展字段（src_mac、dst_mac、frame_type、ttl、ip_version、ip_flags、tcp_flags、window_size、payload_size）、安全分析结果analysis_json（JSON字符串）、以及源/目的IP、端口、协议和创建时间。

三张表之间通过外键建立1:N的关联关系：一个会话包含多条流（1:N），一条流包含多条分类记录（1:N）。为了加速高频查询路径，分类记录表冗余存储了session_id字段，避免常见的"通过flow表关联查询某会话的所有分类记录"场景需要跨两张表做JOIN操作。

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   capture_session (会话表)                  │
│  PK  id INTEGER                                           │
│      interface VARCHAR(100)                               │
│      start_time DATETIME                                  │
│      end_time DATETIME                                    │
│      total_packets INTEGER                                │
│      total_bytes INTEGER                                  │
│      status VARCHAR(20)                                   │
│      created_at DATETIME                                  │
└──────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                       │ 1 : N
          ┌────────────┼────────────┐
          ▼            │            ▼
┌─────────────────┐   │   ┌─────────────────────────────────┐
│  flow (流表)     │   │   │  classification (分类记录表)      │
│  PK  id INTEGER │   │   │  PK  id INTEGER                 │
│  FK  session_id │   │   │  FK  session_id INTEGER         │
│      flow_id    │   │   │  FK  flow_id INTEGER            │
│      src_ip     │   │   │      label VARCHAR(20)          │
│      dst_ip     │   │   │      confidence REAL            │
│      src_port   │   │   │      features TEXT (JSON)       │
│      dst_port   │   │   │      src_mac/dst_mac/frame_type │
│      protocol   │   │   │      ttl/ip_version/ip_flags    │
│      pkt_count  │   │   │      tcp_flags/window_size      │
│      total_bytes│   │   │      payload_size               │
│      start_time │   │   │      analysis_json TEXT (JSON)  │
│      last_seen  │   │   │      src_ip/dst_ip/src_port     │
│      created_at │   │   │      dst_port/protocol          │
└─────────────────┘   │   │      created_at DATETIME        │
                      │   └─────────────────────────────────┘
                      │
              8 个 B-Tree 索引
              idx_session_status / idx_session_time
              idx_flow_session / idx_flow_5tuple
              idx_cls_session / idx_cls_label
              idx_cls_created / idx_cls_session_label

图2 数据库ER图

### 2.5 前后端通信协议

系统设计了双通道通信方案，以优化不同场景下的数据交互效率。请求-响应式操作（网卡列表获取、启停控制、历史查询、会话管理）使用HTTP REST协议；实时数据推送（分类结果、统计汇总）使用WebSocket全双工持久连接。

| 方向 | 方式 | 端点/事件 | 触发时机 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端→后端 | HTTP GET | `/api/cards` | 页面加载 | `{"interfaces": [{"name","display","ips"}]}` |
| 前端→后端 | HTTP GET | `/api/status` | 页面加载 | `{"is_admin","mode","mode_reason","is_running"}` |
| 前端→后端 | HTTP POST | `/api/start` | 用户点击开始 | `{"interface":"..."}` → `{"status":"started"}` |
| 前端→后端 | HTTP POST | `/api/stop` | 用户点击停止 | `{"status":"stopped"}` |
| 前端→后端 | HTTP GET | `/api/history` | 查看记录 | 支持 `session_id/label/date_from/date_to/limit/offset` |
| 前端→后端 | HTTP GET | `/api/sessions` | 打开历史 | 支持 `date_from/date_to` 日期筛选 |
| 前端→后端 | HTTP GET | `/api/sessions/<id>` | 选择会话 | 返回会话详情+五层聚合分析JSON |
| 前端→后端 | HTTP DELETE | `/api/sessions/<id>` | 删除会话 | `{"deleted":true,"classifications_removed":N}` |
| 前端→后端 | HTTP GET | `/api/dates` | 获取日期列表 | `{"dates":["2026-05-13",...]}` |
| 后端→前端 | WebSocket | `classification` | 每2秒 | 18个字段（五层协议+安全分析JSON） |
| 后端→前端 | WebSocket | `statistics` | 每5秒 | `{"total_bytes","current_rate","total_packets","duration_seconds","category_distribution"}` |

### 2.6 技术选型理由

| 技术组件 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 抓包引擎 | scapy + Npcap | Python原生支持；可同时处理Ethernet（有线）和802.11（WiFi）两种链路层；Npcap是WinPcap的现代替代品，支持Windows 10/11 |
| Web框架 | Flask + Flask-SocketIO | 轻量级，学习成本低；Socket.IO内置自动重连和transport降级（WebSocket→Polling）；eventlet协程引擎低延迟 |
| 异步模型 | eventlet (thread=False) | Flask-SocketIO原生支持；thread=False保留OS原生线程用于scapy C扩展调用，避免阻塞事件循环 |
| 机器学习 | scikit-learn RandomForest | 训练速度快（5000样本<5秒）；对小样本数据友好；可解释性强（特征重要性可视化）；joblib序列化简单 |
| 数据库 | SQLite3 | 零配置嵌入式的数据库；WAL模式支持读-写并发；数据文件单一，备份方便；Python标准库内置支持 |
| 前端 | React 18 + Vite | 组件化开发，状态管理清晰；Vite热更新极快（<1秒）；ECharts图表生态丰富；Socket.IO官方客户端支持 |
| GeoIP | 离线嵌入式数据库 | 无外部API调用延迟和限额；数据不经第三方服务器，保护隐私；覆盖中国城市级和国际国家级的精度足够教学使用 |

## 3 代码架构

### 3.0 项目目录结构与模块职责

SmartTraffic 的代码采用分层模块化组织，后端按功能划分为 API 层、通信层、管道层和数据层四个子系统，前端按组件化思想划分为七个独立组件。

SmartTraffic/
├── backend/                              ← Python 后端
│   ├── app.py                            ← [入口] Flask工厂 + SocketIO启动 + eventlet monkey_patch
│   ├── config.py                         ← [配置] 全局常量(超时/间隔/ML参数/路径)
│   ├── database.py                       ← [数据] SQLite连接池 + ORM封装 + 自动迁移
│   ├── schema.sql                        ← [数据] 三表DDL + 8索引定义
│   ├── train.py                          ← [工具] 模型训练脚本(合成数据/DB导出/RF训练)
│   ├── requirements.txt                  ← [依赖] Python包依赖清单
│   │
│   ├── api/                              ← [API层] RESTful路由
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── routes.py                     ← 8个端点: cards/status/start/stop/history/sessions/dates/delete
│   │
│   ├── websocket/                        ← [通信层] 实时推送
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── socket_handler.py             ← SocketManager + SmartTrafficNamespace + 后台任务
│   │
│   ├── pipeline/                         ← [管道层] 六阶段数据处理
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── capture_manager.py            ← 阶段1: scapy/Npcap抓包 + 线程安全队列 + 双模式
│   │   ├── packet_parser.py              ← 阶段2: 五层协议解析(18字段/Ethernet+WiFi兼容)
│   │   ├── flow_reassembly.py            ← 阶段3: 五元组流重组 + 超时清理(TCP60s/UDP30s)
│   │   ├── feature_extractor.py          ← 阶段4: 30维统计特征提取(log归一化+numpy)
│   │   ├── inference.py                  ← 阶段5: 三级分类器(RF模型→启发式→随机)
│   │   ├── security_analyzer.py          ← 扩展A: IP情报(40+规则)+8维风险评估
│   │   ├── session_analytics.py          ← 扩展B: 会话级五层聚合统计
│   │   └── geoip.py                      ← 扩展C: 离线GeoIP定位(中国20+省市+全球60+国家)
│   │
│   ├── models/                           ← [模型] 序列化的ML模型
│   │   └── model.pkl                     ← joblib格式的RandomForest分类器
│   │
│   └── data/                             ← [数据] SQLite数据库文件
│       └── smarttraffic.db              ← 运行时自动创建+迁移
│
├── frontend/                             ← React 前端
│   ├── index.html                        ← HTML入口 + Inter字体CDN
│   ├── package.json                      ← npm依赖清单
│   ├── vite.config.js                    ← Vite配置(代理API+WebSocket到5000端口)
│   └── src/
│       ├── main.jsx                      ← [入口] ReactDOM.createRoot渲染
│       ├── App.jsx                       ← [根组件] 全局状态管理 + 布局编排
│       ├── components/
│       │   ├── ControlBar.jsx            ← 网卡选择 + 启停按钮 + 模式/连接状态
│       │   ├── PieChart.jsx              ← ECharts环形饼图(类别分布)
│       │   ├── LineChart.jsx             ← ECharts渐变色面积图(每秒趋势+60s窗口)
│       │   ├── RecordTable.jsx           ← 实时记录表格 + 点击展开五层详情
│       │   └── HistoryModal.jsx          ← 历史回查弹窗(会话列表+五层分析+删除)
│       ├── hooks/
│       │   └── useWebSocket.js           ← Socket.IO客户端生命周期封装
│       └── styles/
│           └── App.css                   ← 赛博朋克HUD风格全局样式(~800行)
│
├── docs/                                 ← 文档
│   ├── SmartTraffic项目设计报告.md
│   ├── 实验报告.md                        ← 本文
│   ├── 答辩问答手册.md
│   ├── 答辩PPT指南.md
│   └── 视频录制指南.md
│
├── run.py                                ← 一键启动脚本(线程启动后端+前端)
├── README.md                             ← 项目说明(GitHub首页)
└── CHANGELOG.md                          ← 版本记录

图3-1 项目完整目录结构

### 3.0.1 模块间调用关系

下图展示了后端各模块之间的调用依赖关系。箭头方向表示"被调用"关系（即A→B表示A模块调用B模块的接口）。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          app.py (入口)                               │
│  • Flask工厂 + CORS + Blueprint注册                                  │
│  • SocketIO初始化 (async_mode="eventlet")                           │
│  • eventlet.monkey_patch(thread=False)                              │
└────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
         │                     │
    ┌────▼────┐          ┌─────▼──────┐
    │ routes  │          │ socket      │
    │ .py     │          │ _handler.py│
    │ 8个端点  │          │ SocketManager│
    └────┬────┘          └──┬───┬───┬──┘
         │                  │   │   │
         ▼                  │   │   └──────────────┐
    ┌─────────┐             │   │                  │
    │database │◄────────────┘   │                  │
    │ .py     │                 │                  │
    └─────────┘        ┌────────▼────────┐  ┌──────▼──────────┐
                       │pipeline/        │  │pipeline/        │
                       │capture_manager  │  │security_analyzer│
                       │.py              │  │.py + geoip.py   │
                       └────────┬────────┘  │+ session_       │
                                │           │analytics.py     │
                       ┌────────▼────────┐  └─────────────────┘
                       │pipeline/        │
                       │packet_parser.py │
                       └────────┬────────┘
                                │
                       ┌────────▼────────┐
                       │pipeline/        │
                       │flow_reassembly  │
                       │.py              │
                       └────────┬────────┘
                                │
                       ┌────────▼────────┐
                       │pipeline/        │
                       │feature_extractor│
                       │.py              │
                       └────────┬────────┘
                                │
                       ┌────────▼────────┐
                       │pipeline/        │
                       │inference.py     │
                       └─────────────────┘

图3-2 后端模块调用关系图

关键调用路径说明：

1. app.py → routes.py：Flask Blueprint注册，将8个URL端点映射到对应的处理函数

2. app.py → socket_handler.py：SocketIO命名空间注册 + 后台任务启动

3. routes.py → database.py：历史查询、会话管理、删除操作均通过database模块

4. socket_handler.py → capture_manager.py：启停控制，获取数据包队列

5. socket_handler.py → pipeline/*.py：在_process_packets()中按顺序调用6个管道模块

6. socket_handler.py → security_analyzer + geoip：分类完成后进行安全分析和地理位置查询

7. socket_handler.py → session_analytics：API请求时对会话进行五层聚合统计

8. socket_handler.py → database.py：所有分析结果写入SQLite

### 3.0.2 核心类与数据流

SocketManager（socket_handler.py）——系统的中枢控制器，管理整个抓包和分析生命周期。

class SocketManager:
    def __init__(self):
        self._running = False          # 运行状态标志
        self._capture = CaptureManager()  # 抓包子系统
        self._reassembler = FlowReassembler()  # 流重组长效实例
        self._session_id = None        # 当前数据库会话ID
        self._category_counts = defaultdict(int)  # 类别计数器

    def start(self, interface):
        """1. 创建数据库会话 → 2. 启动抓包 → 3. 启动后台任务"""
        self._session_id = db.create_session(interface)
        self._capture.start(interface)
        self._thread = self._socketio.start_background_task(self._run)

    def _run(self):
        """后台任务主循环（eventlet协程）"""
        while self._running:
            self._process_packets()  # 消费队列中的所有包
            # 定时推送分类/统计/流清理
            ...
            eventlet.sleep(0.3)

    def _process_packets(self):
        """从队列消费 → 六阶段管道处理 → 写数据库"""
        while not self._capture.packet_queue.empty():
            parsed = self._capture.packet_queue.get_nowait()
            flow = self._reassembler.process_packet(parsed)
            features = extract_features(flow)
            result = classifier.predict(features)
            analysis = analyze_traffic(parsed, features, ...)
            db.insert_classification(..., analysis_json=...)

CaptureManager（capture_manager.py）——管理抓包生命周期，封装了真实抓包和模拟数据生成两条路径。

class CaptureManager:
    def __init__(self, mode="auto"):
        if mode in ("auto", "real"):
            if _is_admin() and _can_use_scapy():
                self._mode = "real"  # 真实抓包模式
        # 否则保持 simulated 模式

    def start(self, interface):
        self._thread = threading.Thread(target=self._run)
        self._thread.start()

    def _run(self):
        if self._mode == "real":
            self._capture_real()  # scapy.sniff() + 超时循环
        else:
            self._capture_simulated()  # 内置随机数据生成器

数据流时序：

1. 用户点击"开始抓包"
2. ControlBar → POST /api/start → routes.start_capture()
3. routes → socket_manager.start(interface)
4. socket_manager → db.create_session()  创建会话记录
5. socket_manager → capture.start()       启动抓包线程
6. socket_manager → socketio.start_background_task()  启动处理协程
7. [循环开始] 每0.3秒:
   a. 从 capture.packet_queue 消费数据包
   b. packet_parser → 18字段dict
   c. flow_reassembly → Flow对象(五元组聚合)
   d. feature_extractor → 30维numpy向量
   e. inference → {label, confidence}
   f. security_analyzer + geoip → 分析JSON
   g. database.insert_classification() → SQLite写入
   h. 每2秒: emit("classification", ...)
   i. 每5秒: emit("statistics", ...)
   j. 每30秒: reassembler.cleanup_stale_flows()
8. [循环结束] 用户点击"停止抓包"
9. socket_manager → capture.stop()        停止抓包线程
10. socket_manager → db.end_session()     回填会话结束时间

图3-3 完整数据流时序图

### 3.0.3 前端组件树

App.jsx (根组件)
├── ControlBar
│   ├── <h1> SmartTraffic (渐变色标题)
│   ├── <span> 管理员警告/模式标签
│   ├── <select> 网卡下拉框 (含IP地址)
│   ├── <button> 开始/停止
│   └── <span> 连接状态指示灯 + 抓包记录按钮
│
├── StatsBar (React.memo)
│   ├── StatCard: 总流量 (青色左边框)
│   ├── StatCard: 当前速率 (紫色左边框)
│   ├── StatCard: 总包数 (粉色左边框)
│   └── StatCard: 运行时长 (琥珀色左边框)
│
├── <div className="charts-row">
│   ├── PieChart (ECharts环形饼图, 每5s更新)
│   │   └── 7色分区: 视频/网页/游戏/下载/会议/音乐/其他
│   └── LineChart (ECharts渐变面积图, 每2s更新)
│       └── 60秒滑动窗口 + 每秒统计 + 渐变色填充
│
├── RecordTable
│   ├── <thead> 8列表头
│   ├── <tbody> 20行记录 (动画滑入)
│   │   └── 每行: 时间|源IP|目的IP+组织标签|协议|服务|分类|风险|置信度
│   └── PacketDetail (点击展开, 动画弹入)
│       ├── 分析卡片: 🎯流量识别 + 🛡️安全评估
│       └── 四层面板: 🔗链路层|🌐网络层|📦传输层|📱应用层
│
└── HistoryModal (条件渲染, 毛玻璃遮罩)
    ├── 左侧: 会话列表 + 日期筛选 + 删除按钮
    └── 右侧:
        ├── [五层分析] 5标签页 × 聚合统计
        └── [原始记录] 可点击展开详情的记录表

图3-4 前端组件树

### 3.0.4 关键代码指标

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端模块总数 | 12个.py文件 |  |
| 后端代码行数 | ~2,500行 | 含注释和文档字符串 |
| 前端组件总数 | 7个.jsx文件 | App/ControlBar/PieChart/LineChart/RecordTable/HistoryModal/main |
| 前端代码行数 | ~2,000行 | JSX + CSS样式 |
| 最大单文件 | HistoryModal.jsx (~510行) | 含5个层渲染组件+历史记录表+详情面板 |
| 数据库表 | 3张 | capture_session / flow / classification |
| SQL索引 | 8条 | 覆盖高频查询路径 |
| API端点 | 8个 | 3 GET + 2 POST + 1 DELETE + 2 GET(带路径参数) |
| WebSocket事件 | 2个 | classification (2s) + statistics (5s) |
| CSS样式行数 | ~800行 | 赛博朋克HUD主题 |

## 4 核心模块实现

### 3.1 五层协议解析器

协议解析器是连接底层抓包与上层分析的关键桥梁。其核心挑战在于——scapy的数据包对象是一个多层的嵌套结构，每一层的字段命名和访问方式不尽相同；此外，不同版本的scapy在API上存在差异。

def parse_packet(pkt) -> dict | None:
    """解析scapy数据包，提取五层关键字段。"""
    # 1. 梯度降级导入，适配不同版本的scapy
    try:
        from scapy.layers.inet import IP, TCP, UDP, ICMP
        from scapy.layers.l2 import Ether
    except ImportError:
        return None  # scapy不可用

    # IPv6在旧版scapy中位于inet6，新版在inet
    IPv6 = None
    try: from scapy.layers.inet import IPv6
    except ImportError:
        try: from scapy.layers.inet6 import IPv6
        except ImportError: pass

    # Dot11在老版scapy中可能不存在
    Dot11 = RadioTap = None
    try: from scapy.layers.dot11 import Dot11, RadioTap
    except ImportError: pass

    # 2. 链路层判断（Ethernet vs WiFi）
    if pkt.haslayer(Ether):
        ether = pkt[Ether]
        src_mac, dst_mac = ether.src, ether.dst
        frame_type = _compute_frame_type(dst_mac)  # 单播/组播/广播
        ip_layer = pkt[IP] if pkt.haslayer(IP) else ...
    elif Dot11 is not None and pkt.haslayer(Dot11):
        # WiFi 802.11数据帧
        target = pkt[RadioTap] if ... else pkt
        dot11 = target[Dot11]
        if dot11.type != 2: return None  # 只处理数据帧
        src_mac, dst_mac = dot11.addr2, dot11.addr1
        ...

    # 3. 网络层提取
    ttl = getattr(ip_layer, 'ttl', 0)
    ip_version = ip_layer.version
    ip_flags = "DF" if frag & 2 else "" ...

    # 4. 传输层提取
    if pkt.haslayer(TCP):
        tcp_flags_str = _tcp_flags_str(tcp.flags)  # "SYN/ACK"
        window_size = tcp.window
    ...

    # 5. 应用层载荷大小 = IP总长 - IP头 - 传输层头
    payload_size = ip_total - ip_header_len - transport_header_len

    return {  # 18个字段的标准化字典
        "src_mac", "dst_mac", "frame_type",  # 链路层
        "src_ip", "dst_ip", "ttl", "ip_version", "ip_flags",  # 网络层
        "src_port", "dst_port", "protocol", "tcp_flags", "window_size",  # 传输层
        "length", "payload_size", "timestamp"  # 应用层+元数据
    }

解析器的设计体现了三个工程原则：（1）防御性编程——所有外部库导入和字段访问都包裹在try/except中；（2）梯度降级——优先使用新版API，逐级退回到旧版，最后跳过不可用的功能；（3）标准化输出——无论输入的数据包是何种格式，输出始终是相同的18字段字典结构。

### 3.2 特征提取与ML分类

特征工程是决定机器学习模型性能的关键因素。本文参考Moore等人[1]的特征体系和nDPI工业实践，结合对加密流量特性的分析，设计了30维统计特征向量。以下是特征向量六个类别的详细数学定义：

（1）包统计特征（维度0-1）

- f₀ = log₁₀(pkt_count / 50 + 1) / log₁₀(2)，流内数据包数的对数缩放

- f₁ = log₁₀(total_bytes / 10⁶ + 1) / log₁₀(2)，总字节数的对数缩放

（2）包长分布特征（维度2-4）

- f₂ = log₁₀(avg_packet_size / 1500 + 1) / log₁₀(2)，平均包大小的归一化

- f₃ = log₁₀(max_packet_size / 1500 + 1) / log₁₀(2)，最大包大小的归一化

- f₄ = σ(packet_sizes) / μ(packet_sizes)，变异系数（Coefficient of Variation），反映包大小的离散程度

（3）时间特征（维度5-6）

- f₅ = log₁₀(duration / 60 + 1) / log₁₀(2)，流持续时间的分钟级归一化

- f₆ = log₁₀(bytes_per_second / 10⁶ + 1) / log₁₀(2)，速率的归一化

（4）端口编码特征（维度7-8）

- f₇ = log₁₀(source_port / 65535 + 1) / log₁₀(2)，源端口（客户端端口）的归一化

- f₈ = PORT_CATEGORY[dest_port] / 16，目的端口归类为16种服务类型并归一化

（5）派生特征（维度12-19）

- f₁₃ = N(packet_size < 100) / N_total，小包比例

- f₁₄ = N(packet_size > 1400) / N_total，大包比例

- f₁₆ = is_common_service_port(dest_port)，是否是常见服务端口（0或1）

- f₁₇ = is_client_port(source_port)，源端口是否≥1024（通常客户端从高端口发起连接）

- f₁₉ = log₂(pkt_count + 1) / 10，总包数的对数（限制在[0,1]）

（6）协议标记特征（维度20-22）

- f₂₀ = 1 if (dest_port == 443 and protocol == "TCP") else 0，是否HTTPS

- f₂₁ = 1 if (dest_port == 53 and protocol == "UDP") else 0，是否DNS

- f₂₂ = 1 if (dest_port == 80 and protocol == "TCP") else 0，是否HTTP

这些特征的选取遵循三个原则：（1）计算高效——所有特征都可以在O(n)时间内完成计算，不需要复杂的密码学操作或外部库调用；（2）对加密有效——不依赖载荷内容，只利用包大小、时间间隔、端口号等始终可见的外部元数据；（3）统计意义明确——每个特征都有直观的网络行为解释，避免不可解释的黑箱特征。

### 3.3 安全分析与风险评估

安全分析引擎的设计目标是——在不依赖外部威胁情报API的前提下，对单条流量进行快速安全风险初筛。

IP情报匹配算法。 使用Python标准库`ipaddress`模块实现高效的CIDR网段匹配：

def _match_ip(ip_str: str) -> tuple[str, str]:
    ip = ipaddress.ip_address(ip_str)
    # 内网/环回快速返回
    if ip.is_private or ip.is_loopback:
        return ("本地网络", "内部通信")
    # 中国城市级匹配（20+省市）
    for nets, region, lat, lng in CN_REGIONS:
        for net_str in nets:
            if ip in ipaddress.ip_network(net_str):
                return ("中国", region)
    # 国际国家匹配（60+国家）
    for net_str, country, continent in INTL_REGIONS:
        if ip in ipaddress.ip_network(net_str):
            return (country, continent)
    return ("未知", "未知")

该算法的总时间复杂度为O(C+I)，其中C为中国IP段数量（约200条CIDR规则），I为国际IP段数量（约180条CIDR规则）。由于总规则数不到400条，且每条规则只做一次`ipaddress.ip_network(net_str)`的O(1)匹配，实际查询延迟在微秒级别。

八维度风险评估模型。 风险评分采用加权累加模型：

Risk_Score = Σᵢ wᵢ × sᵢ(x)

其中wᵢ为维度权重，sᵢ(x)为针对特征x的评分函数。八个维度的权重分配基于OWASP和MITRE ATT&CK框架中的攻击向量优先级：

| 维度 | 权重 | 触发条件示例 |
| --- | --- | --- |
| 端口风险 | 20-50 | 目标端口在已知恶意端口列表中 |
| 后门端口 | 30-55 | 4444(Metasploit)、31337(BackOrifice)、9999(多木马) |
| 协议异常 | 15-20 | ICMP载荷>100B（疑似ICMP隧道）、DNS载荷>512B（疑似DNS隧道） |
| SYN扫描特征 | 5-10 | 高端口(>60000)的独立SYN包 |
| TTL异常 | 5 | TTL<30（经过隧道或代理的流量通常TTL偏低） |
| 窗口异常 | 5 | TCP窗口>65535（正常TCP窗口不超过此值） |
| 高危端点 | 30 | 目标为未知公网IP且端口为后门端口 |
| 横向移动 | 15-20 | 源IP和目标IP均在内网范围，且端口为SMB(445)/RDP(3389)/SSH(22) |

最终评分映射到四个风险等级：安全（0-9分，绿色）、注意（10-24分，黄色）、可疑（25-49分，橙色）、高危（50-100分，红色）。

### 3.4 前端实时可视化

前端仪表盘采用组件化架构，七个独立组件基于React 18的函数式组件和Hooks API构建。组件间通过单向数据流传递props，状态管理集中在根组件App.jsx中。

实时数据流。 前端与后端的实时通信基于Socket.IO v4协议的WebSocket传输。`useWebSocket`自定义Hook封装了Socket.IO客户端的生命周期管理——创建连接（`io("http://localhost:5000", {transports: ["websocket", "polling"]})`）、注册事件监听器（`classification`和`statistics`）、以及断开时自动释放资源。当后端的后台任务每2秒推送一条classification事件时，Hook将消息存入React状态，触发相关组件的重新渲染。各组件通过`React.memo`高阶组件实现了差异化更新——StatsBar仅在statistics事件到达且数值变化时重渲染，RecordTable仅在records数组发生变化时重渲染，PieChart仅在distribution对象变化时重渲染。这种细粒度的渲染控制显著降低了不必要的DOM操作。

ECharts图表集成。 两个图表组件——PieChart和LineChart——均使用ECharts的`init()`→`setOption()`模式。LineChart引入了`useMemo`预处理管道：先将records数组按秒级时间戳分组统计各类别数量，再映射为ECharts所需的x轴时间戳数组和y轴各类别数值数组。60秒滑动窗口通过`.slice(-60)`实现，有效地控制了图表的视觉密度。折线采用渐变色面积填充（`areaStyle` + `LinearGradient`），增强了视觉层次感。

## 5 实验与评估

### 5.1 实验环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 Home China 10.0.26200 |
| CPU | Intel Core i7-13700H |
| 内存 | 16 GB DDR5 |
| 网卡 | Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz（无线）/ Realtek PCIe GbE Family Controller（有线） |
| Python | 3.11 |
| Node.js | 18.x |
| Npcap | 最新稳定版（WinPcap API-compatible Mode） |

### 5.2 系统演示流程

本节以图文结合的方式，完整展示系统从启动到实时分析的完整操作流程。每个步骤包含截图指引和文字说明。

#### 步骤1：启动后端服务

截图指引： 截取管理员终端窗口，确保以下内容可见——(a) 终端标题栏显示"管理员"字样；(b) 命令行显示 `python app.py`；(c) 日志首行显示 `[Capture] 真实抓包模式`。

文字描述： 以管理员身份打开终端，进入backend目录，执行`python app.py`启动后端服务。系统在启动时自动执行环境检测——调用`_is_admin()`检查当前是否为管理员身份，调用`_can_use_scapy()`检查Npcap驱动是否可用并枚举网卡。两个条件均满足时，系统进入"真实抓包模式"。日志输出 `[SmartTraffic] http://0.0.0.0:5000` 表示Flask服务器已成功绑定5000端口。此时WebSocket和REST API均已就绪，等待前端连接。

> 截图1：后端启动终端 — 截取终端窗口全貌，重点标注三处：(1)管理员标识 (2)真实抓包模式日志 (3)服务器启动成功日志

#### 步骤2：启动前端并查看仪表盘首页

截图指引： 截取浏览器中 http://localhost:5173 的仪表盘全貌。确保截图包含：控制栏（标题、网卡下拉框、开始按钮、连接状态）、四张统计卡片（初始值为0）、两个空图表、空表格。

文字描述： 在新终端中进入frontend目录，执行`npm run dev`启动Vite开发服务器。浏览器访问 http://localhost:5173 进入仪表盘首页。前端在加载时自动执行两个API调用——`GET /api/status`获取服务器状态（管理员身份、运行模式、是否正在运行），`GET /api/cards`获取可用网卡列表。获取到网卡列表后，下拉框自动选中第一张活跃网卡（按IP活跃度排序）。控制栏右侧的状态指示灯显示绿色"已连接"，表明WebSocket通道已成功建立。

注意网卡下拉框中，每张网卡后面显示了对应的IP地址——如 `Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz [10.133.24.227]`。有真实IP的网卡排在前面（排序规则：非169.254.x.x APIPA地址优先），方便用户快速识别活跃网卡。

> 截图2：仪表盘首页 — 截取浏览器全屏（F11），展示控制栏+统计卡片+图表+空表格的完整布局

#### 步骤3：点击开始抓包 — 观察统计卡片变化

截图指引： 在开始抓包10-15秒后截取仪表盘。确保截图包含：(a) 控制栏中"开始抓包"按钮变为红色的"停止"按钮；(b) 状态指示点从黄色变为绿色脉冲动画；(c) 四张统计卡片显示非零数值——总流量（如"2.3 MB"）、当前速率（如"156.2 KB/s"）、总包数（如"1,247"）、运行时长（如"00:15"）。

文字描述： 点击"开始抓包"按钮后，前端发送`POST /api/start {"interface": "..."}`请求。后端收到请求后依次执行：(1) `db.create_session(interface)`在数据库中创建一条capture_session记录，(2) `capture_manager.start(interface)`启动抓包线程，(3) `socketio.start_background_task(self._run)`启动eventlet后台处理协程。

抓包线程启动后，`scapy.sniff()`函数通过Npcap驱动在指定网卡上捕获数据包。每捕获一个包，回调函数`_on_packet()`调用解析器提取字段，然后将标准化字典放入线程安全队列`packet_queue`。后台协程每0.3秒从队列中消费数据包，经过六阶段管道处理后写入数据库。statistics事件每5秒推送一次，触发前端统计卡片的更新。

> 截图3：抓包中的统计卡片 — 聚焦截取四张统计卡片区域，数值清晰可读

#### 步骤4：观察饼图和面积图

截图指引： 在抓包运行20-30秒后截取两个图表区域。饼图应显示七彩分区，至少有3-4个扇区有可见比例。面积图应显示多条彩色折线，横轴有5-8个时间标签。tooltip截图可选。

文字描述： 左侧环形饼图展示AI分类的类别分布。数据来源于statistics事件中的`category_distribution`字段，该字段是后端在每次分类后累加各类别计数得到的。七个类别（视频/网页/游戏/下载/会议/音乐/其他）以不同颜色分区显示。鼠标悬停任意扇区会弹出tooltip，显示该类别的具体计数和百分比。

右侧面积图展示每秒各类别的识别趋势。与传统的累积折线图不同，本系统采用滑动窗口设计——将记录按秒级时间戳分组统计，只保留最近60秒的数据点。每条折线下方有半透明的渐变色填充（从35%透明度渐变到2%），增强了视觉层次。横轴标签自动间隔显示（取每10个数据点中的1个），避免标签重叠。

> 截图4：图表区域 — 同时截取饼图+面积图，两图均有丰富数据

#### 步骤5：观察实时记录表格

截图指引： 截取表格区域，确保：(a) 有10-20行可见记录；(b) "目的IP"列中某些行显示了蓝色的组织标签（如"Google"、"阿里DNS"、"腾讯"）；(c) "风险"列中大部分显示绿色"安全"，可能有个别黄色或橙色标记；(d) 如有可疑行，截取其左侧红色边框效果。

文字描述： 表格展示最近20条分类记录，每2秒更新一次。表头包含8列——时间（精确到秒）、源IP、目的IP/组织、协议、目的、分类、风险、置信度。

表格中的关键视觉元素：(1) 目的IP列下方，当安全分析引擎匹配到已知组织时，会在IP地址下方显示蓝色的组织标签——如流量发往Google IP时显示"Google (YouTube/Gmail)"，发往阿里DNS时显示"阿里DNS"。(2) 协议列使用彩色徽章区分——TCP为蓝色、UDP为琥珀色。(3) 分类列使用绿色圆角标签展示AI识别结果。(4) 风险列使用四色等级——安全（绿色）、注意（黄色）、可疑（橙色）、高危（红色），附带0-100的评分。可疑行左侧有3px红色边框高亮。

新记录进入表格时有0.35秒的弹性动画（`cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)`），从上方微微下落并带缩放效果，视觉上流畅自然。

> 截图5：记录表格 — 截取完整的表格区域，至少有10行数据，包含至少1个组织标签和多种风险等级

#### 步骤6：点击一行展开五层协议详情

截图指引： 点击表格中任意一条记录，截取展开的详情面板全貌。确保截图包含：(a) 面板顶部的安全分析卡片——流量识别（源组织、目标组织、服务类型、流量目的）和安全评估（风险等级、评分、风险原因列表）；(b) 四个折叠的协议层面板——数据链路层（MAC地址、帧类型）、网络层（IP、TTL、IP版本、分片标志）、传输层（协议、端口、TCP标志位、窗口大小）、应用层（载荷大小、AI分类、置信度）。

文字描述： 点击表格中的任意一行，该行高亮显示（青色边框+浅色背景），下方弹出一个详情面板（0.4秒弹性滑入动画）。面板分为两层结构：

上层两张安全分析卡片： 左侧"🎯 流量识别"卡片展示——源组织（如"本地网络"）、目标组织（如"Google Public DNS"）、服务类型（如"DNS服务"）、流量目的（如"DNS 域名解析 → 网页浏览"）。右侧"🛡️ 安全评估"卡片展示——风险等级和评分（如"安全 0/100"）、综合备注。如果有风险（评分>10），下方会列出每一条风险原因的详细说明。

下层四个协议层面板： 按TCP/IP模型排列——🔗 数据链路层（源/目的MAC地址+帧类型）、🌐 网络层（源/目的IP+TTL+IP版本+DF/MF分片标志）、📦 传输层（协议+源/目的端口+TCP标志位字符串+窗口大小）、📱 应用层（载荷大小+AI分类标签+置信度百分比）。

每个字段以键值对展示，MAC地址使用等宽字体（monospace），高亮字段（如AI分类、置信度）使用青色加粗显示。

> 截图6：展开的详情面板 — 上下拼接：安全分析卡片+四个协议层面板

#### 步骤7：停止抓包 — 查看历史回查

截图指引： 先点击"停止抓包"，再点击控制栏中的"抓包记录"按钮，截取弹出的历史记录弹窗。确保截图包含：(a) 左侧会话列表（至少2-3个历史会话）；(b) 右侧五层分析视图——逐个截取五个标签页的内容。

文字描述： 点击"停止"按钮后，后端执行：(1) `capture_manager.stop()`停止抓包线程，(2) `db.end_session(session_id, total_packets, total_bytes)`回填会话结束时间和统计数据，(3) 后台协程检测到`_running=False`后自动退出循环。

点击"抓包记录"按钮，弹出全屏历史记录弹窗（毛玻璃遮罩+0.2s淡入动画）。左侧为会话列表，每个会话卡片显示网卡名称、开始时间、运行状态（已停止/运行中）、总流量和总包数。每张卡片右侧有一个🗑删除按钮，点击后弹出二次确认框，确认后前端调用`DELETE /api/sessions/<id>`，后端级联删除该会话的capture_session、flow和classification三张表中的所有关联记录。

顶部的日期筛选器支持两种使用方式——手动输入起止日期（HTML5原生date input），或从"快速跳转日期"下拉框中选择（列表中均为数据库中实际存在数据的日期，通过`GET /api/dates`获取）。

右侧五层分析视图： 选择会话后，右侧默认显示"五层分析"标签页。点击物理层标签——展示包大小分布柱状图（五个区间：<100B / 100-500B / 500-1000B / 1000-1500B / >1500B）和按分钟聚合的速率时间线。数据链路层——展示源MAC Top8和目的MAC Top8列表，以及帧类型（unicast/broadcast/multicast）的分布。网络层——展示源IP Top10和目的IP Top10柱状图、TTL分布区间（如48-63对应的初始TTL=64）、IPv4和IPv6的包数比例。传输层——展示TCP/UDP占比、目的端口Top10分布、以及TCP标志位（SYN/ACK/PSH/FIN/RST等）的出现频次。应用层——展示AI分类的分布直方图（含百分比）、每个类别的平均置信度和服务端口识别结果（HTTPS/DNS/HTTP-Alt等）。

切换到"原始记录"视图后，可以看到该会话下的所有分类记录。同样支持点击展开五层详情面板。

> 截图7a：历史会话列表 — 左侧会话列表+日期筛选器

> 截图7b-7f：五层分析各层 — 物理层→数据链路层→网络层→传输层→应用层，共5张

> 截图7g：原始记录视图 — 展示记录表格+筛选器

### 5.3 性能评估

系统在实际WiFi网络环境下进行了持续抓包的性能测试，结果如下：

| 性能指标 | 测量值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据包解析延迟 | < 1ms/包 | scapy packet → dict转换，纯CPU操作 |
| 流重组延迟 | < 1ms/包 | 字典O(1)查找+追加 |
| 特征提取延迟 | < 2ms/包 | numpy向量运算，30维特征 |
| AI推理延迟 | < 1ms/包 | RandomForest predict_proba (100棵树) |
| 安全分析延迟 | < 1ms/包 | IP情报匹配400条规则 + 8维风险评估 |
| 数据库写入延迟 | < 1ms/条 | SQLite WAL模式 |
| 管道总延迟 | < 5ms/包 | 六阶段串行处理（不含抓包等待） |
| WebSocket推送频率 | 2s (分类) / 5s (统计) | eventlet协程调度 |
| 前端渲染帧率 | 60fps | React.memo差异化更新 + ECharts |
| 内存占用 | ~80MB (空闲) / ~150MB (满载) | Python进程 + Node.js进程 |
| 数据库大小 | ~300MB/月 | 含特征向量JSON，按每天8小时运行预计 |

5分钟抓包测试中，系统共捕获并成功解析1,050个数据包，解析失败仅13个（均为非IP协议的管理帧如ARP、STP等），解析成功率超过98.7%。10分钟测试会话中写入SQLite 52,475条分类记录和1,237条流记录。

### 5.4 兼容性验证

| 环境条件 | 系统行为 | 验证状态 |
| --- | --- | --- |
| 管理员权限 + Npcap已安装 | 真实抓包模式，sniff()正常抓取 | ✅ 通过 |
| 管理员权限 + Npcap未安装 | 自动降级为模拟模式，日志提示原因 | ✅ 通过 |
| 非管理员权限 | 自动降级为模拟模式，日志提示原因 | ✅ 通过 |
| scapy 2.4.x（旧版，无IPv6 in inet, 无Dot11） | 梯度降级导入，IPv6从inet6加载 | ✅ 通过 |
| scapy 2.6.x（新版） | 完整功能，IPv6从inet加载，Dot11解析正常 | ✅ 通过 |
| 以太网抓包 | Ether帧→18字段提取正常 | ✅ 通过 |
| WiFi 802.11抓包 | Npcap转换→Ether帧→解析正常 | ✅ 通过 |
| model.pkl缺失 | 降级为启发式规则，7条规则正常工作 | ✅ 通过 |
| model.pkl已训练 | RandomForest predict_proba推理正常 | ✅ 通过 |
| 旧数据库缺少新列 | _migrate()自动检测并ALTER TABLE | ✅ 通过 |
| 数据库文件不存在 | _init_schema()自动创建+建表 | ✅ 通过 |

## 6 讨论

### 6.1 创新点分析

本文工作的创新之处主要体现在三个方面。

第一，五层模型与AI分类的深度结合。 现有的流量分析系统（如Wireshark、ntopng、nProbe）虽然支持协议解析，但通常将解析和分析分离——协议解析只做字段提取，分类分析只关注应用层结果。本文的工作将这两者有机整合：不仅输出分类标签，还输出分类依据在五层模型每一层上的统计证据。这种纵深分析方式对于网络教学（学生可直观观察TCP/IP协议栈各层的实际运行状态）和安全审计（分析人员可逐层排查异常来源）具有独特价值。

第二，无外部依赖的离线安全分析能力。 当前主流的安全分析方案（如Splunk、AlienVault、CrowdStrike）几乎都依赖云端威胁情报API。虽然云端情报的覆盖面更广、更新更及时，但也带来了三个问题：（1）网络流量数据上传到第三方服务存在隐私泄露风险；（2）API调用延迟（通常100-500ms）不适合实时管道处理；（3）API通常有每日调用配额限制。本文构建的离线安全分析引擎——虽然覆盖面和时效性不及商业方案——但在隐私保护、处理延迟和运行成本方面具有明确的优势。

第三，三级弹性降级机制。 现有的学术原型系统通常在"理想环境假设"下运行——假定ML模型已训练好、假定所有依赖库版本一致、假定运行环境具有管理员权限。本文系统在三个层面上考虑了实际部署中可能遇到的退化场景，并针对每个场景设计了自动降级方案。这种面向鲁棒性的工程化思维在同类学术工作中较为少见。

### 6.2 局限性分析

本系统存在以下局限：

1. 分类准确率受限于训练数据。 当前系统的RandomForest模型在合成数据上训练，合成数据虽然模拟了真实流量的统计分布，但无法覆盖所有真实场景中的边缘案例。当系统遇到合成数据分布之外的流量模式时，分类准确率会显著下降，此时依赖启发式规则降级。

2. 风险评分模型缺乏标准化的基准测试。 八维度风险评估的各维度权重基于经验设置，缺乏在标准数据集（如CIC-IDS-2017、UNSW-NB15）上的系统标定。当前的评分更多用于定性参考（区分流量可疑程度），而非定量精确判断。

3. 单机部署限制。 系统设计为单机运行，缺乏分布式采集和多租户支持。在需要同时监控多个网段的大型企业网络环境中，单机部署的吞吐量（百兆级别）可能不足以覆盖所有流量。

4. 特征工程的时效性。 30维统计特征的设计基于当前主流网络应用的行为模式。随着QUIC/HTTP3协议的普及和网络应用行为的演变，部分特征的区分能力可能会随时间退化。

### 6.3 与现有系统的对比

| 特性 | SmartTraffic | Wireshark | ntopng | 商业SIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动分类 | ✅ AI + 启发式 | ❌ 手动 | ✅ DPI+nDPI | ✅ 云端ML |
| 五层可视化 | ✅ 逐层面板 | ⚠️ 列表 | ⚠️ 基础 | ❌ |
| 安全评估 | ✅ 8维+IP情报 | ❌ | ⚠️ 基础 | ✅ 专业 |
| 离线运行 | ✅ 完全离线 | ✅ | ✅ | ❌ 需联网 |
| 历史回查 | ✅ SQLite | ⚠️ pcap文件 | ✅ RRD | ✅ 专用DB |
| 开源 | ✅ MIT | ✅ GPL | ✅ GPLv3 | ❌ 商业 |
| 部署难度 | 低（Python+Node） | 中 | 中 | 高（需专业团队） |
| 价格 | 免费 | 免费 | 免费/商业 | 数万~数十万/年 |

## 7 总结与展望

### 7.1 工作总结

本文设计并实现了一个完整的智能网络流量安全分析系统SmartTraffic。系统采用"统计特征+机器学习"的技术路线，在不解密加密流量的前提下实现了七类网络应用的自动识别。系统的主要贡献包括：

（1）完成了从底层抓包到前端可视化的全链路工程实现。系统基于管道化架构将流量分析分解为六个独立处理阶段，模块间通过线程安全队列解耦，支持独立测试和替换。

（2）创新性地引入了TCP/IP五层模型的结构化分析框架，每一层均设有独立的统计维度和交互式可视化面板，为网络教学和安全审计场景提供了独特的纵深分析能力。

（3）构建了无外部依赖的离线安全分析引擎，包含40+规则IP情报库、八维度风险评估模型和GeoIP物理地址离线定位模块，所有分析均在本地完成。

（4）设计了三级弹性降级机制，在抓包层面（真实/模拟）、分类层面（模型/规则/随机）和兼容性层面（scapy多版本适配）均设有自动降级方案，确保系统在各种运行环境下的可用性。

实验结果表明，系统能够在真实WiFi网络环境中稳定运行，数据处理管道延迟低于5毫秒每包，满足实时分析需求。系统在10分钟测试会话中成功写入5.2万余条分类记录，历史回查和五层分析功能均正常运行。

### 7.2 未来工作

基于当前的成果和局限性分析，未来工作将从以下几个方向展开：

（1）AI模型的持续改进。 引入深度学习模型（如基于自注意力机制的Transformer编码器）进行端到端的特征学习，在标准数据集（ISCX VPN-nonVPN、CIC-IDS-2017）上评估性能提升。同时，探索模型压缩技术（如知识蒸馏、量化）以降低推理延迟，使深度模型能在实时管道中部署。

（2）入侵检测能力扩展。 集成Snort或Suricata的规则引擎，实现对已知攻击（如SQL注入、XSS、命令注入、目录遍历等）的精确特征匹配。将规则匹配结果与当前的AI分类和风险评估结果融合，提供更全面的安全态势感知。

（3）威胁情报增强。 接入AbuseIPDB、AlienVault OTX和VirusTotal等外部威胁情报API，与本地IP情报库形成互补。外部情报源的引入将显著提升风险评分的准确性——例如，当目标IP出现在多个威胁情报源的黑名单中时，风险评分自动上调。

（4）分布式部署支持。 将系统重构为"采集节点+分析中心"的分布式架构。采集节点部署在网络各网段，负责轻量级的抓包和预处理；分析中心负责集中的AI推理、安全评估和数据存储。引入Apache Kafka或Redis Streams作为节点间的消息中间件。

（5）自动化响应能力。 在风险评估达到高危阈值时，触发自动化响应流程——如通过Windows防火墙API自动阻断可疑IP的连接、通过钉钉/企业微信/邮件发送实时告警通知、生成结构化的安全事件报告（支持PDF和Markdown格式导出）。

（6）完整的安全报告生成。 抓包会话结束时，利用大语言模型（LLM）自动生成自然语言的安全分析报告，摘要性地总结本期会话的流量概况、识别的应用类型、检测到的安全事件、风险评估概览和改进建议。LLM仅用于报告生成（非实时推理），对实时管道无性能影响。

## 8 小组分工

本项目由四人团队协作完成，按照后端架构、数据管道、前端仪表盘、测试文档四大模块进行分工。各成员在完成自身模块的基础上，通过定义清晰的接口规范实现模块间的无缝集成。

### 8.1 分工总表

| 模块 | 负责人 | 核心工作 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端架构 + WebSocket + 数据库 | **蒲宇贤** | Flask 工厂模式、REST API 设计、SocketIO 实时推送、SQLite 持久化、会话管理 | ★★★★ |
| 数据管道（全链路）+ 安全分析 | **陈怡璇** | scapy/Npcap 抓包、五层协议解析、流重组、30维特征提取、AI三级分类、安全分析引擎、GeoIP定位、模型训练 | ★★★★★ |
| 前端仪表盘 | **罗薪** | React 组件树、ECharts 图表集成、SocketIO 客户端、赛博朋克深色主题、五层分析可视化、历史记录管理 | ★★★★ |
| 测试 + 文档 + 集成部署 | **黄思源** | 全链路集成测试、实验报告撰写、答辩PPT制作、演示视频录制、Git 仓库管理、代码Review | ★★★ |

### 8.2 各成员详细任务清单

蒲宇贤 — 后端架构 + 数据持久化

作为系统的骨架搭建者，蒲宇贤 负责后端基础设施的完整建设，确保前后端通信畅通、数据可靠存储。

| 编号 | 任务内容 | 涉及文件 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Flask 工厂模式创建应用 + CORS 跨域配置 + Blueprint 蓝图注册 | `app.py` | ✅ |
| A2 | 全局配置常量定义（协议超时、推送间隔、ML参数、路径） | `config.py` | ✅ |
| A3 | RESTful API 设计实现（8个端点：cards/status/start/stop/history/sessions/dates/sessions/<id> DELETE） | `api/routes.py` | ✅ |
| A4 | SocketIO 命名空间注册 + 后台任务调度（eventlet 协程引擎） | `websocket/socket_handler.py` | ✅ |
| A5 | SQLite 建表脚本 + Python 数据库 ORM 封装（CRUD + 自动迁移） | `database.py`, `schema.sql` | ✅ |
| A6 | 分类记录实时写入数据库（含五层字段 + 安全分析JSON） | `socket_handler.py` 中集成 | ✅ |
| A7 | 历史记录查询接口 `/api/history`（支持分页+标签+日期筛选） | `api/routes.py` | ✅ |
| A8 | 会话管理接口 `/api/sessions`（列表+详情+删除+日期筛选） | `api/routes.py`, `database.py` | ✅ |
| A9 | eventlet 异步服务器配置（thread=False避免C扩展阻塞）+ 前后端联调 | `app.py` | ✅ |
| A10 | GitHub 仓库管理、代码合并、版本发布 | — | ✅ |

陈怡璇 — 数据管道工程师 + 安全分析

作为系统的智能核心构建者，陈怡璇 负责从底层抓包到上层AI推理的完整数据处理链路，以及安全分析引擎的研发。

| 编号 | 任务内容 | 涉及文件 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Npcap 环境配置 + scapy 接口检测（双模式：真实/模拟） | `capture_manager.py` | ✅ |
| B2 | scapy.sniff() 实时抓包 + 线程安全数据包队列（maxsize=10000） | `capture_manager.py` | ✅ |
| B3 | 五层协议解析器：支持 Ethernet 和 WiFi 802.11（Dot11+RadioTap）两种链路层，提取18个字段 | `packet_parser.py` | ✅ |
| B4 | 五元组流重组：哈希流表 + 按协议超时清理（TCP 60s / UDP 30s / ICMP 10s） | `flow_reassembly.py` | ✅ |
| B5 | 30维统计特征提取：包长分布（6维）+ 时间统计（3维）+ 端口编码（2维）+ 协议标记（1维）+ 派生特征（8维）+ 组合特征（10维） | `feature_extractor.py` | ✅ |
| B6 | 三级分类推理引擎：RandomForest模型 (100棵树, max_depth=12) → 7条启发式规则 → 随机兜底 | `inference.py` | ✅ |
| B7 | 模型训练脚本：合成数据生成 + 数据库真实数据导出 + RandomForest 训练 + joblib 序列化 | `train.py` | ✅ |
| B8 | AI 安全分析引擎：IP情报库（40+规则，覆盖Google/腾讯/阿里/字节等）+ 8维度风险评估 + 四色等级 | `security_analyzer.py` | ✅ |
| B9 | 离线 GeoIP 物理地址定位：中国20+省市（含经纬度）+ 全球60+国家/地区 IP 段匹配 | `geoip.py` | ✅ |
| B10 | 会话五层聚合分析引擎：按会话维度统计各层数据（包大小分布/MAC统计/IP Top10/TTL分布/端口热力图/分类直方图） | `session_analytics.py` | ✅ |
| B11 | 旧版 scapy 兼容性适配（IPv6位于inet6、Dot11缺失、get_windows_if_list 缺失） | `packet_parser.py`, `capture_manager.py` | ✅ |

罗薪 — 前端工程师

作为系统的用户界面构建者，罗薪 负责将后端分析结果转化为直观、美观、交互流畅的可视化仪表盘。

| 编号 | 任务内容 | 涉及文件 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Vite 项目搭建 + React 18 根组件 + Inter 字体引入 | `main.jsx`, `index.html`, `package.json` | ✅ |
| C2 | 赛博朋克 HUD 风格深色主题 CSS（~800行）：深空背景网格+扫描线动画+霓虹渐变配色+毛玻璃效果+弹性动画 | `App.css` | ✅ |
| C3 | 控制栏组件：网卡下拉选择（含IP地址显示）、启停按钮、模式标签（真实/模拟）、管理员警告、连接状态指示灯 | `ControlBar.jsx` | ✅ |
| C4 | ECharts 环形饼图：七色分区类别分布、tooltip悬停详情、响应式窗口适配 | `PieChart.jsx` | ✅ |
| C5 | ECharts 渐变色面积图：每秒统计 + 60秒滑动窗口 + 半透明渐变填充 + 动态类别过滤 | `LineChart.jsx` | ✅ |
| C6 | 实时记录表格：20行记录（8列信息）+ 组织标签 + 四色风险等级 + 可疑行红色高亮 + 弹性滑入动画 | `RecordTable.jsx` | ✅ |
| C7 | 数据包详情面板：点击展开五层协议字段（链路/网络/传输/应用）+ 安全分析卡片（流量识别+安全评估+风险原因） | `RecordTable.jsx` 内嵌 PacketDetail | ✅ |
| C8 | 历史记录弹窗：会话列表 + 日期筛选器 + 快速跳转日期 + 五层标签页（物理/链路/网络/传输/应用聚合统计）+ 原始记录可点击详情 + 删除会话确认 | `HistoryModal.jsx` | ✅ |
| C9 | SocketIO Hook：连接生命周期管理 + 自动重连 + transport降级（WebSocket→Polling）+ 错误处理 | `useWebSocket.js` | ✅ |
| C10 | Vite 代理配置：API(/api) + WebSocket(/socket.io) 双通道代理到 Flask 5000 端口 | `vite.config.js` | ✅ |
| C11 | 全局状态管理 + 组件布局编排 + React.memo 差异化渲染优化 | `App.jsx` | ✅ |

黄思源 — 测试 + 文档 + 集成部署

作为项目的质量保障者和对外展示者，黄思源 负责全链路测试验证、文档体系构建和最终成果交付。

| 编号 | 任务内容 | 涉及文件 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目设计报告撰写（含背景、架构、模块划分、特征定义、数据库设计、分工安排） | `SmartTraffic项目设计报告.md` | ✅ |
| D2 | README.md 完整编写（技术栈、功能特性、项目结构、启动指南、API接口、常见问题） | `README.md` | ✅ |
| D3 | 版本记录维护（CHANGELOG.md：v0.1 → v1.0 → v1.1 → v1.2 完整演进记录） | `CHANGELOG.md` | ✅ |
| D4 | 后端全链路管道测试：模拟数据包 → 解析 → 流重组 → 特征 → 推理 → 安全分析 | 管道路径验证 | ✅ |
| D5 | 数据库 CRUD 验证：创建会话 → 写入分类 → 历史查询 → 会话删除 → 日期筛选 | `database.py` 功能验证 | ✅ |
| D6 | 前端组件渲染验证：控制栏交互 → 图表数据绑定 → 表格点击展开 → 历史弹窗操作 | 前端功能验证 | ✅ |
| D7 | 兼容性测试矩阵：管理员/非管理员 + Npcap安装/未安装 + scapy 2.4/2.6 + 以太网/WiFi + 模型有/无 | 多环境验证 | ✅ |
| D8 | 功能测试报告 + Bug 跟踪（五层分析500错误、前端冻结、scapy兼容性等问题的定位与修复） | 本文第5.2-5.4节 | ✅ |
| D9 | 实验报告/论文撰写（中英文摘要、7章正文、参考文献12篇） | `docs/实验报告.md` | ✅ |
| D10 | 答辩 PPT 制作指南（16页逐页设计 + 讲稿 + 设计系统 + 素材清单） | `docs/答辩PPT指南.md` | ✅ |
| D11 | 答辩问答手册（25个高频问题 + 详细答案 + 追问应对 + 关键话术） | `docs/答辩问答手册.md` | ✅ |
| D12 | 视频录制指南（10分钟完整逐字稿 + 7段分步讲解 + 录制技巧 + 检查清单） | `docs/视频录制指南.md` | ✅ |
| D13 | 代码 Review + Git 冲突协助 + 最终交付物整理 | — | ✅ |

### 8.3 协作机制

模块依赖关系：

┌─────────────┐
         │ A (后端API)  │
         └──────┬──────┘
                │ 定义接口规范（REST端点 + WebSocket事件格式）
    ┌───────────┼───────────┐
    │           │           │
    ▼           ▼           ▼
┌───────┐  ┌───────┐  ┌───────┐
│B(管道)│  │C(前端)│  │D(测试)│
│       │  │       │  │       │
│ 提供  │  │ 消费  │  │ 验证  │
│ 数据  │  │ 数据  │  │ 全链路│
└───────┘  └───────┘  └───────┘

协作时序：

1. 第一阶段（A 先行）：蒲宇贤 完成 API 接口定义（路由 + 数据格式 + WebSocket 事件格式），输出接口规范文档，通知 B 和 C

2. 第二阶段（B + C 并行）：陈怡璇 按接口规范实现数据管道（六阶段），罗薪 按接口规范开发前端组件

3. 第三阶段（A 集成）：蒲宇贤 将 B 的管道模块接入 socket_handler，完成从抓包到推送的全链路集成

4. 第四阶段（C 联调）：罗薪 前端与 A 的后端进行 WebSocket 联调，验证实时推送和数据展示

5. 第五阶段（D 测试）：黄思源 进行全链路集成测试 → 发现问题 → A/B/C 定位修复 → D 回归验证

6. 第六阶段（D 交付）：黄思源 代码 Review + 合并 master + 撰写实验报告和答辩材料

沟通工具： GitHub Issues 用于 Bug 跟踪和任务分配，Git Pull Request 用于代码 Review 和合并。

### 8.4 工作量统计

| 成员 | 主要负责文件数 | 代码贡献量（估算） | 文档贡献量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒲宇贤 | 5个（app/config/database/routes/socket_handler + schema.sql） | ~1,200行 Python + SQL | API文档 |
| 陈怡璇 | 9个（capture/parser/reassembly/features/inference/security/analytics/geoip + train.py） | ~1,800行 Python | 特征工程文档 |
| 罗薪 | 8个（App/ControlBar/PieChart/LineChart/RecordTable/HistoryModal/useWebSocket/main + App.css） | ~2,000行 JSX/CSS | 组件文档 |
| 黄思源 | 6个（设计报告/实验报告/CHANGELOG/PPT指南/问答手册/视频指南 + README） | ~500行（测试脚本） | ~8,000字文档 |

总代码量： ~5,500行（后端 ~3,000行 + 前端 ~2,000行 + SQL ~60行）

总文档量： ~15,000字（设计报告 + 实验报告 + 答辩材料 + README + CHANGELOG）

## 参考文献

[1] Moore A, Zuev D, Crogan M. Discriminators for use in flow-based classification[R]. Queen Mary University of London, 2005.

[2] Alshammari R, Znati T. Machine learning based encrypted traffic classification: Identifying SSH and Skype[C]//IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense Applications. IEEE, 2009: 1-8.

[3] Lotfollahi M, Jafari Siavoshani M, Shirali Hossein Zade R, et al. Deep packet: A novel approach for encrypted traffic classification using deep learning[J]. Soft Computing, 2020, 24(3): 1999-2012.

[4] Shen M, Zhang J, Zhu L, et al. Accurate decentralized application identification via encrypted traffic analysis using graph neural networks[J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2021, 16: 2367-2380.

[5] Cisco. Cisco Annual Internet Report (2018-2023) White Paper[R]. Cisco, 2020.

[6] 国家互联网应急中心. 2024年中国互联网网络安全报告[R]. CNCERT/CC, 2025.

[7] Draper-Gil G, Lashkari A H, Mamun M S I, et al. Characterization of encrypted and VPN traffic using time-related features[C]//Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP). 2016: 407-414.

[8] Anderson B, McGrew D. Machine learning for encrypted malware traffic classification: Accounting for noisy labels and non-stationarity[C]//Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2017: 1723-1732.

[9] Rezaei S, Liu X. Deep learning for encrypted traffic classification: An overview[J]. IEEE Communications Magazine, 2019, 57(5): 76-81.

[10] Aceto G, Ciuonzo D, Montieri A, et al. Toward effective mobile encrypted traffic classification through deep learning[J]. Neurocomputing, 2020, 409: 306-315.

[11] nDPI. Open Source Deep Packet Inspection Software Toolkit[EB/OL]. https://github.com/ntop/nDPI, 2025.

[12] Scapy. Packet manipulation program[EB/OL]. https://github.com/secdev/scapy, 2025.

*本文及相关代码开源在 https://github.com/Perry88882/SmartTraffic*